Simulation d’une Infrastructure Réseau d’Entreprise Sécurisée

## 1. Présentation du Projet

Ce projet consiste à concevoir et simuler une infrastructure réseau d’entreprise sécurisée en utilisant Cisco Packet Tracer.

L’objectif principal est de créer un environnement réseau réaliste intégrant :

- la segmentation réseau avec des VLANs,

- le routage inter-VLAN,

- des services centralisés,

- l’accès Internet,

- ainsi que plusieurs mécanismes de sécurité réseau.

Le projet reproduit l’architecture d’une entreprise de taille moyenne avec plusieurs départements et une infrastructure serveur dédiée.

# 2. Objectifs du Projet

Les objectifs principaux sont :

- Concevoir une topologie réseau d’entreprise complète.

- Segmenter le réseau avec des VLANs.

- Configurer le routage inter-VLAN.

- Déployer des services réseau centralisés.

- Fournir un accès Internet sécurisé.

- Implémenter des mécanismes de sécurité réseau.

- Simuler une infrastructure professionnelle réaliste.

# 3. Topologie Réseau

L’architecture du réseau comprend :

- Un routeur principal (R-CORE)

- Un routeur fournisseur d’accès (R-ISP)

- Un switch central (SW-access)

- Plusieurs switches d’accès

- Une infrastructure de serveurs

- Plusieurs VLANs représentant les différents départements

- Une connexion Internet simulée (server INTERNET)

# 4. Architecture VLAN

Afin d’assurer une meilleure organisation et sécurité du réseau, plusieurs VLANs ont été créés.

| VLAN | Département | Réseau | Passerelle |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | RH | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.1 |
| 20 | IT | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.1 |
| 30 | Sales | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.1 |
| 40 | Serveurs | 192.168.40.0/24 | 192.168.40.1 |
| 99 | Management | 192.168.99.0/24 | 192.168.99.1 |

# 5. Routage Inter-VLAN

Le routage inter-VLAN a été configuré à l’aide de la technique :

Router-on-a-Stick

Le routeur R-CORE utilise des sous-interfaces configurées avec :

encapsulation dot1Q

afin de permettre la communication entre les différents VLANs.

# 6. Infrastructure DHCP

Un serveur DHCP centralisé a été déployé dans le VLAN Serveurs.

Le protocole DHCP permet :

- l’attribution automatique des adresses IP,

- la configuration automatique des passerelles,

- et la distribution des serveurs DNS.

Le relay DHCP a été configuré avec :

ip helper-address

sur les sous-interfaces du routeur afin de permettre aux clients des différents VLANs d’obtenir automatiquement leurs paramètres réseau.

# 7. Services Réseau

## 7.1 Serveur DNS

Le serveur DNS permet :

- la résolution des noms de domaine internes,

- l’accès simplifié aux services réseau.

Exemples d’enregistrements :

- www.company.local

- files.company.local

## 7.2 Serveur Web

Un serveur Web interne a été configuré afin d’héberger :

- un site web d’entreprise,

- des services internes.

Le protocole HTTP a été activé pour permettre l’accès via navigateur.

## 7.3 Serveur de Fichiers

Un serveur FTP a été configuré afin de :

- partager des fichiers,

- gérer les utilisateurs,

- centraliser le stockage.

# 8. Sécurité Réseau

Plusieurs mécanismes de sécurité ont été mis en place.

## 8.1 ACL (Access Control Lists)

Des ACLs ont été configurées afin de :

- filtrer le trafic,

- limiter l’accès entre VLANs,

Exemple :

- sauf l’IT departement ayant l’access au ssh du R-core

## 8.2 DHCP Snooping

Le DHCP Snooping a été activé afin de :

- empêcher les serveurs DHCP frauduleux,

- sécuriser l’attribution des adresses IP.

## 8.3 Dynamic ARP Inspection

Le DAI permet :

- de détecter les attaques ARP Spoofing,

- de protéger le réseau contre les attaques Man-In-The-Middle.

# 8. Accès Internet

L’accès Internet a été configuré à l’aide :

- du NAT/PAT,

- d’une route par défaut,

- d’un routeur ISP simulé.

Le réseau interne peut ainsi accéder au serveur Internet simulé.

# 9. Tests et Validation

Plusieurs tests ont été réalisés avec succès :

- Communication inter-VLAN

- Attribution DHCP

- Résolution DNS

- Accès au serveur Web

- Connexion FTP

- Accès Internet

- Vérification des ACLs

- Traduction NAT/PAT

# 10. Difficultés Rencontrées

Durant la réalisation du projet, plusieurs problèmes techniques ont été rencontrés :

- problèmes de configuration ASA dans Packet Tracer (firewall simulation),

- erreurs de relay DHCP,

- problèmes de trunk VLAN,

- erreurs de routage,

- configuration des ACLs.

Ces problèmes ont été analysés puis corrigés durant les phases de déploiement et de test.

# 11. Conclusion

Ce projet a permis de mettre en pratique plusieurs compétences essentielles en administration réseau :

- switching,

- routage,

- sécurité réseau,

- services réseau,

- dépannage,

- conception d’infrastructure.